首先提一下，您貼的網址是 Microsoft Teams 的安全連結跳轉頁面（Safe Links），所以我目前看不到您原本排班系統的實際畫面，不過從您的文字描述中，我已經完全了解您規劃的運作邏輯！

答案是：這個架構「完全可行」，但要做到「真正的即時更新 (Real-time)」，在 Google Sheets 的技術實作上會有一點先天限制，需要用一些小技巧來達成。

這個架構（原網頁 A 寫入 -> Sheets -> 介面 B 讀取/寫入 -> Sheets -> 原網頁 A 讀取）在開發內部輕量級工具時非常經典。我們可以把「即時更新」拆成「寫入」跟「讀取」兩個動作來看：

1. 寫入的即時性：非常快

當安排人員排好班表，或是打掃人員在介面點選「確認」時，網頁透過 Google Apps Script (GAS) 將資料寫進 Google Sheets。這個動作非常快，通常送出後 1 到 2 秒內，試算表上的儲存格就會被填上資料。

2. 讀取的即時性：無法「主動推播」，需要靠「定時抓取」

這是這個架構最大的挑戰。真正的即時通訊（像是 LINE 收到訊息會立刻跳出來）是透過 WebSocket 等技術，伺服器一有新資料就「主動推播」給網頁。

但是，Google Sheets 以及 Google Apps Script 並不支援主動推播資料給前端網頁。也就是說，當 Google Sheets 裡面的狀態變成「已確認」時，安排人員的網頁不會自己知道，除非網頁「主動去問」。

為了讓安排人員的網頁看起來像是有「即時更新」，通常有兩種做法：

- 定時輪詢 (Polling)： 在您原本的排班網頁 (系統 A) 的 JavaScript 裡面寫一個定時器。例如設定每 15 秒或 30 秒，網頁就在背景默默向 Google Sheets 請求一次最新資料，然後悄悄更新畫面上的狀態圖示。

  - ⚠️ 注意事項： 絕對不能設定得太快（例如每 1 秒抓一次），因為 Google 有嚴格的 API 呼叫次數限制。如果請求太頻繁，Google 會暫時阻擋您的連線。對於打掃確認來說，設定 15 到 30 秒更新一次通常就非常足夠了。

- 手動更新按鈕： 在網頁上設計一個「刷新狀態」的按鈕，安排人員想看目前進度時按一下，就去抓取最新資料。這最省資源也最穩定。

總結建議

您的架構邏輯非常清晰且完全可以實作。

- 如果「幾十秒的畫面延遲」是可以接受的： 繼續沿用您規劃的 Google Sheets 架構！這對您來說最省事，因為後台資料就是一張清清楚楚的 Excel 表格，不用額外寫管理介面。

- 如果一定要「毫秒級的瞬間同步」： 就像前面提到的，如果您希望打掃人員按下確認的瞬間，安排人員的螢幕立刻閃爍或變色，那中間的資料庫就必須捨棄 Google Sheets，改用 Firebase (Firestore) 才能做到這種真正的即時連線。

如果是公司內部的掃地確認系統，採用您的 Google Sheets 構想加上「每 30 秒定時重新抓取資料」的寫法，應該就能完美符合大家的需求了！